COSTRUZIONE  DI  MACCHINE

(Allievi Meccanici)

- Prova scritta del 13 Settembre 2004 -

# Tema n. 2

Dimensionare un ingranaggio a ruote cilindriche a denti elicoidali, sulla base dei seguenti dati:

- durata: 				10.000 ore

- rapporto di trasmissione:  	 = 0.333 (± 5%)

- angolo elica dente: 		 = 25°

- angolo di pressione normale: 	n = 20°

- potenza trasmessa: 		33 kW

- velocità del pignone: 		n1 = 1500 giri/min

- durezza superficiale: 		HB = 3500 N/mm² 	(coefficiente di sicurezza S = 1.2)

- materiale impiegato: 		acciaio (E = 200000 N/mm²;  = 0.3)

- moduli normalizzati da preferire: 1,  1.25,  1.5,  2,  2.5,  3,  4,  5,  6,  8,  10, 12,  16,  20

- rapporto dimensionale pignone:   l  =  (l/d1)  =  1