COSTRUZIONE DI MACCHINE (V.O.)

# Esame scritto del 10 giugno 2004

Tema 2

L’albero intermedio di un riduttore a ruote cilindriche con denti elicoidali ruota alla velocità        n = 760 giri/min e trasmette la potenza  W = 25 kW. Entrambe le coppie (1a) e (2a) - con rapporto di trasmissione comune  = 0,5 - sono realizzate con elica-dente di inclinazione  1 = 2 = 25° ed il rispettivo pignone ha un numero di denti pari a quello minimo. I denti della prima coppia hanno modulo normale  mn1 = 5 mm; i denti della seconda coppia hanno modulo normale  mn2 = 6 mm.

Calcolare i carichi che gravano sui cuscinetti.