COSTRUZIONE  DI  MACCHINE

(Allievi Meccanici)

- Prova scritta del 17 luglio 2000 -

# Tema n. 1

L’albero intermedio di un riduttore ad ingranaggi trasmette una potenza di Wc = 35 kW, alla velocità n = 1550 giri/min.

All’estremità di sinistra è calettata una ruota dentata a denti dritti di modulo m = 3 mm, con 48 denti e di spessore assiale pari ad un terzo del diametro primitivo.

Sull’estremità di destra è calettato il pignone di una coppia conica a denti dritti, con le seguenti caratteristiche:

- modulo massimo:				4 mm

- numero di denti del pignone:			16

- rapporto di trasmissione: 			0,3

- rapporto dimensionale caratteristico:		L = 0,3

Si calcolino le reazioni vincolari dei cuscinetti, sapendo che la lunghezza della parte d’albero compresa fra la ruota ed il pignone conico è pari al diametro primitivo della ruota stessa e che i cuscinetti, di spessore assiale pari a 40 mm, sono montati su questo tratto d’albero, addossati rispettivamente alla ruota ed al pignone conico. Inoltre, le ruote compagne sono entrambe posizionate nella zona inferiore del sistema.