COSTRUZIONE DI MACCHINE

Prova scritta del 19 aprile 2002

(Allievi meccanici)

# Tema 1

Un ingranaggio a denti elicoidali è stato dimensionato utilizzando la formula del Lewis (resistenza a flessione del dente), adottando un coefficiente di sicurezza S = 1,5.

Si calcoli la massima potenza trasmissibile, sulla base dei seguenti dati:

numero dei denti del pignone:  				z1 = 10

modulo normale: 					mn = 5 mm     (n = 20°)

angolo di inclinazione elica dente:			 = 35°

relazione dimensionale: 				l = d

velocità: 						n1 = 1500 giri/min

rapporto di trasmissione:				 = 0,5

limite di resistenza a fatica: 				FL = 600 N/mm²  ( NFL = 1  107)

durata prevista:						h = 10.000 ore

esponente caratteristico della curva del Wöhler: 	 = 3,6

qualità di lavorazione:					normale (A= 6 (m/s))