COSTRUZIONE  DI  MACCHINE

(Allievi Meccanici)

- Prova scritta del 22 dicembre 2000 -

# Tema n. 2

Si calcolino le spinte sui cuscinetti dell’albero intermedio di un riduttore ad ingranaggi, rappresentato in figura, sulla base dei seguenti dati: potenza trasmessa: W = 35 kW; velocità dell’albero intermedio: n = 700 giri/min; angolo di pressione normale: n = 20°; angolo dell’elica dente:  = 30°; modulo normale delle dentature: mn = 5 mm; denti della ruota condotta della prima coppia: z2p = 43; denti del pignone della seconda coppia: z1s = 18