COSTRUZIONE DI MACCHINE

(Allievi meccanici)

Prova scritta del giorno 14 gennaio 2002

Tema 1

Progettare un ingranaggio a ruote cilindriche a denti elicoidali sulla base dei seguenti dati:

- durata: 8.000 ore

- rapporto di trasmissione:   = 0.45 ± 3%

- spettro dei carichi: (esponente dell’equazione di Wöhler   = 10/3)

| potenza [kW] | velocità [giri/min] | tempo percentuale [%] |
| --- | --- | --- |
| 40 | 4500 | 25 |
| 30 | 3500 | 50 |
| 10 | 1500 | 25 |

- durezza superficiale: HB = 3200 N/mm² 	(coefficiente di sicurezza S=1.2)

- materiale: acciaio (E = 210000 N/mm²;   = 0.3)

- moduli normalizzati da preferire: 1,  1.25,  1.5,  2,  2.5,  3,  4,  5,  6,  8,  10, 12,  16,  20

- inclinazione dell’elica primitiva: 30°

- parametro costruttivo consigliato:  l = (l/d1) = 0.75