COSTRUZIONE DI MACCHINE

Prova scritta del 16 aprile 1999

(Allievi meccanici)

# Tema 1

Nel disegno sotto riportato è rappresentata una doppia coppia di ingranaggi a denti dritti e, più in particolare, l’albero sul quale è calettata la ruota condotta della prima coppia (a sinistra) e la ruota conduttrice della seconda coppia (a destra).

Si calcolino le dentature (durata prevista h = 10.000 ore), le reazioni vincolari esercitate sull’albero dai cuscinetti posizionati a fianco della ruota condotta della prima coppia e si determini il valore della massima tensione di flessione esercitata sull’albero.

Dati:	potenza di calcolo	W= 30kW;

acciaio degli ingranaggi: E = 200.000 MPa;

 = 0,3;  HB = 6000 MPa;

rapporti di trasmissione: ’ = 1/3; ’’ = 1/2	     velocità: n1’ = 1500 giri/min;

n1’’ = 500 giri/min

numero dei denti dei pignoni: z1’ = z1’’ = 18

relazioni dimensionali: l’=d’;	   l’’=d’’;

da = D’/4;  dc = 0,9da;   db = 0,95dc;

lc = 0,5dc;   lg = 0,15lc;   lb= 2l’

moduli unificati: da 0,3 a 1, incremento 0,1; da 1 a 4, incremento 0,25; da 4 a 7, incremento 0,5; da 7 a 16, incremento 1; ecc.