COSTRUZIONE  DI  MACCHINE

(Allievi Meccanici)

- Prova scritta del 1° luglio 2003 -

# Tema n. 2

Il riduttore rappresentato in figura è costituito da una coppia di ruote coniche a denti dritti e da una coppia di ruote cilindriche, sempre a denti dritti (angolo di pressione  = 20°).

La potenza massima trasmessa ammonta a Pmax = 35 kW, con una velocità in ingresso n1 = 1480 giri/min (oraria se si osserva il pignone dal vertice dei coni primitivi).

Si attribuisca allo schema del disegno un’appropriata scala, sulla base del dimensionamento a torsione dell’albero di ingresso (amm = 15 N/mm2), e si valutino le forze agenti sull’albero intermedio ricavando le reazioni vincolari agenti sui cuscinetti che lo sostengono (n.1 e n.2).