COSTRUZIONE DI MACCHINE

(Allievi meccanici)

Prova scritta del giorno 3 giugno 2003

Tema 1

Dimensionare un ingranaggio a ruote cilindriche a denti elicoidali, sulla base dei seguenti dati:

- durata: 10.000 ore

- rapporto di trasmissione:   = 0.35

- angolo elica dente:  = 30°

- angolo di pressione normale: n = 20°

- potenza trasmessa: 33 kW

- velocità del pignone: 4400 giri/min

- durezza superficiale: HB = 3000 MPa 	(coefficiente di sicurezza S = 1.2)

- il materiale impiegato: acciaio (E = 200000 N/mm²;  = 0.3)

- moduli normalizzati da preferire: 1,  1.25,  1.5,  2,  2.5,  3,  4,  5,  6,  8,  10, 12,  16,  20

- parametro costruttivo consigliato:   l  =  (l/d1)  =  1

Valutare i carichi esercitati sui cuscinetti dell’albero condotto. I cuscinetti vengono montati immediatamente adiacenti alla ruota dell’ingranaggio, sono identici e ciascuno di essi ha una dimensione assiale pari alla metà della larghezza della ruota.