COSTRUZIONE DI MACCHINE

Prova scritta del 17 settembre 1999

(Allievi meccanici)

# Tema 1

Un ingranaggio a denti dritti è stato dimensionato utilizzando la formula del Lewis (resistenza a flessione del dente), adottando un coefficiente di sicurezza S = 1,5.

Si calcoli la massima potenza trasmissibile, sulla base dei seguenti dati:

numero dei denti del pignone:  			z1 = 18

modulo: 						m = 4 mm

relazione dimensionale: 				l = d

velocità: 						n1 = 10 giri/min

fattore di forma:					Y = 0,34

limite di resistenza a fatica: 				FL = 500 MPa

durata prevista:					h = 10.000 ore

esponente caratteristico della curva del Wöhler: 	 = 3,6

qualità di lavorazione:				normale (A= 6 (m/s))