COSTRUZIONE  DI  MACCHINE

(Allievi Meccanici)

- Prova scritta del 14 Giugno 2001 -

# Tema n. 2

Dimensionare un ingranaggio a ruote cilindriche a denti dritti sulla base dei seguenti dati:

| materiale: | ## acciaio con trattamento di indurimento superficiale |
| --- | --- |
| modulo di Young | E = 200000 N/mm2 |
| coefficiente di Poisson |  = 0,3 |
| durezza superficiale | HB = 3600 N/mm2 |
| altri dati: |  |
| potenza da trasmettere | W = 45 kW |
| vita prevista | h = 12000 ore |
| velocità di rotazione del pignone | np = 1200 giri/min |
| numero denti pignone | zp = 12 |
| rapporto di trasmissione | = 0,333 (+/- 10%) |
| rapporto dimensionale |  = l/dp = 1 |
| angolo di pressione |  = 20° |