COSTRUZIONE DI MACCHINE

Prova scritta del 13 dicembre 2004

# Tema 1

Dimensionare un ingranaggio a ruote cilindriche a denti elicoidali sulla base dei seguenti dati:

| materiale: |  |  | ## acciaio con trattamento di indurimento superficiale |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| modulo di Young |  |  | E = 200000 N/mm2 |  |  |  |  |  |
| coefficiente di Poisson |  |  |  = 0,3 |  |  |  |  |  |
| durezza superficiale |  |  | HB = 3200 N/mm2 |  |  |  |  |  |
| altri dati: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potenza da trasmettere |  |  | W = 60 kW (coefficiente di sicurezza: S = 1,25) |  |  |  |  |  |
| velocità di rotazione del pignone |  |  | np = 1460 giri/min |  |  |  |  |  |
| numero denti pignone |  |  | minimo consentito (con taglio ‘normale’) |  |  |  |  |  |
| rapporto di trasmissione |  |  | = 0,25 (+/- 6%) |  |  |  |  |  |
| angolo dell’elica-dente |  |  |  = 35° |  |  |  |  |  |
| rapporto dimensionale del pignone |  |  |  = l/dp = 1 |  |  |  |  |  |
| angolo di pressione |  |  | n = 20° |  |  |  |  |  |
|  | tabella dei moduli unificati: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | da | 0,3 mm | a | 1 mm | ;  = | 0,1 | mm |  |
|  | da | 1 mm | a | 4 mm | ;  = | 0,25 | mm |  |
|  | da | 4 mm | a | 7 mm | ;  = | 0,5 | mm |  |
|  | da | 7 mm | a | 16 mm | ;  = | 1 | mm |  |
|  | da | 16 mm | a | 24 mm | ;  = | 2 | mm |  |
|  | da | 24 mm | a | 45 mm | ;  = | 3 | mm |  |
|  | da | 45 mm | a | 75 mm | ;  = | 5 | mm |  |