COSTRUZIONE DI MACCHINE

(Allievi  meccanici)

PROVA SCRITTA DEL 16 GENNAIO 2003

TEMA N. 2

Un riduttore, costituito da una coppia di ruote cilindriche a denti elicoidali, trasmette una potenza di calcolo Wc = 45 kW, alla velocità di ingresso n1 = 3000 giri/min.

Il rapporto di trasmissione è pari a  = n2/n1 = 0.45 ( 2%).

Si dimensioni l’ingranaggio, anche sulla base dei seguenti assunti:

- Durezza del materiale: 			HB = 2650 N/mm²

- Modulo di Young: 			E = 200000 N/mm²

- Coefficiente di Poisson: 			 = 0,3

- Rapporto dimensionale: 			 = l/d = 1

- Angolo di pressione: 			 = 20°

- Angolo di inclinazione dell’elica-dente: 	 = 30°

- Durata prevista: 				h = 10000 ore

Si valutino, infine, le tre componenti principali della forza agente sulla dentatura.

________________________________________________________________________________

Serie dei moduli unificati espressi in mm: da 0.3 a 1, con differenze 0.1; da 1 a 4, con differenze 0.25; da 4 a 7, con differenze 0.5; da 7 a 16, con differenze 1; da 16 a 24, con differenze 2; da 24 a 45, con differenze 3; da 45 a 75, con differenze 5.