COSTRUZIONE DI MACCHINE

(Allievi  meccanici)

PROVA SCRITTA DEL 12 SETTEMBRE 2003

TEMA N. 2

Il riduttore a lato rappresentato trasmette una potenza di calcolo Wc = 32 kW, alla velocità di ingresso n1 = 2600 giri/min. Il rapporto di trasmissione è pari a  = 0.55 ( 4%).

Si dimensioni l’ingranaggio a ruote cilindriche a denti elicoidali, sulla base dei seguenti dati:

- Durezza materiale: HB = 6200 N/mm²

- Mod. Young: E = 210000 N/mm²

- Coeff. Poisson:  = 0,3

- Rapporto dimensionale:  = l/d =1

- Angolo di pressione: n = 20°

- Angolo di inclinazione dente:  = 30°

- Durata prevista: h = 10000 ore

Si valuti il carico sui cuscinetti A e B che sostengono gli alberi.

(Serie dei moduli unificati espressi in mm: da 0,3 a 1, con differenze 0,1; da 1 a 4, con differenze 0,25; da 4 a 7, con differenze 0,5; da 7 a 16, con differenze 1; da 16 a 24, con differenze 2; da 24 a 45, con differenze 3; da 45 a 75, con differenze 5)