COSTRUZIONE  DI  MACCHINE

(Allievi Meccanici)

- Prova scritta del 13 Ottobre 2000 -

# Tema n. 1

Calcolare le forze agenti sull’albero intermedio di una trasmissione meccanica costituita da una coppia di ruote a denti dritti iniziale, seguita da una trasmissione a cinghie trapezoidali.

Potenza di calcolo: Wc = 30 kW

Velocità di rotazione albero pignone: n1=1500 g/min

Rapporto di trasmissione ingranaggio:  = 0,5

Modulo dentatura: m = 3 mm

Numero denti pignone: z1 = 18

Diametro puleggia motrice cinghie: D1 = 200 mm

Diametro puleggia condotta: D2 = 320 mm

Interasse della trasmissione a cinghie: i = 320 mm