COSTRUZIONE  DI  MACCHINE

(Allievi Meccanici)

- Prova scritta del 5 luglio 2002 -

# Tema n. 1

L’albero intermedio di un riduttore ad ingranaggi trasmette una potenza di Wc = 40 kW, alla velocità na = 750 giri/min. All’estremità di sinistra è calettata una ruota dentata a denti elicoidali ( = 28°; n = 20°) di modulo mn = 4 mm, con 52 denti e di spessore assiale pari alla metà del diametro primitivo (arrotondato all'intero).

Sull’estremità di destra è calettato il pignone di una coppia conica a denti dritti, con le seguenti caratteristiche:

- modulo massimo:				6 mm

- angolo di pressione ():				20°

- numero di denti del pignone:			compatibile con il numero minimo di denti

- rapporto di trasmissione: 				0,4

- angolo fra gli assi ():				90°

- rapporto dimensionale caratteristico:		L = l/L = 0,3

Si calcolino le reazioni vincolari dei cuscinetti, sapendo che la lunghezza della parte d’albero compresa fra la ruota ed il pignone conico è pari al diametro primitivo della ruota stessa e che i cuscinetti, di spessore assiale pari a 42 mm, sono montati su questo tratto d’albero, addossati rispettivamente alla ruota ed al pignone conico. Inoltre, si tenga conto del fatto che le ruote compagne sono entrambe posizionate nella zona inferiore del sistema.

Il calcolo deve essere eseguito per una rotazione dell'albero da definirsi antioraria nella vista assiale che ha come 'punto di vista' il vertice del cono primitivo del pignone conico.