COSTRUZIONE DI MACCHINE

(Allievi  meccanici)

PROVA SCRITTA DEL 13 OTTOBRE 1998

TEMA N. 2

Il riduttore a lato rappresentato trasmette una potenza di calcolo Wc = 25 kW, alla velocità di ingresso n1 = 3600 giri/min. Il rapporto di trasmissione è pari a  = 0.55 ( 3%).

Si dimensioni l’ingranaggio a ruote cilindriche a denti dritti, sulla base dei seguenti dati:

- Durezza del materiale: HB = 5000 MPa

- Mod. Young: E = 200000 MPa

- Coeff. Poisson:  = 0.3

- Rapporto dimensionale  = l/d =1

- Angolo di pressione  = 20°

- Durata prevista h = 10000 ore

Si valuti il grado di ricoprimento, la lunghezza del segmento di ingranamento ed il carico sui cuscinetti che sostengono gli alberi.

(Serie dei moduli unificati espressi in mm: da 0.3 a 1, con differenze 0.1; da 1 a 4, con differenze 0.25; da 4 a 7, con differenze 0.5; da 7 a 16, con differenze 1; da 16 a 24, con differenze 2; da 24 a 45, con differenze 3; da 45 a 75, con differenze 5)