COSTRUZIONE DI MACCHINE

Prova scritta del 19 luglio 2004

(Allievi meccanici)

# Tema 1

Dimensionare un ingranaggio a denti elicoidali utilizzando la formula del Lewis (resistenza a flessione del dente). Dati di progetto ed assunti:

potenza trasmessa:				P = 32 kW

velocità: 					n1 = 600 giri/min

rapporto di trasmissione:				 = 0,45 ± 0,03

angolo di inclinazione elica dente:			 = 30°

relazione dimensionale: 				L/d1 = 0,5

limite di resistenza a fatica di flessione:		FL = 600 N/mm²  ( NFL = 1  107)

durata prevista:					h = 5.000 ore

esponente caratteristico della curva del Wöhler: 	 = 3,6

coefficiente di sicurezza:				S = 2

valori unificati del modulo: da 0,3 a 1 con  = 0,1; da 1 a 4 con  = 0,25;  da 4 a  7 con  = 0,5; da 7 a 16 con  = 1; da 16 a 24 con  = 2; da 24 a 45 con  = 3; da 45 a 75 con  = 5.

diagramma del ‘fattore di forma’