COSTRUZIONE DI MACCHINE

(Allievi meccanici)

## Prova scritta del 2 giugno 1999

# Tema 2

Due ruote di acciaio, di diametro d1 = 150 mm e d2 = 300 mm, sono collegate da una cinghia piana costituita da un nastro di acciaio ( = 7860 kg/m3; amm = 300 MPa) di spessore s = 1 mm e larghezza b = 50 mm, dando luogo ad un interasse i = 375 mm.

La ruota (1) ha una velocità n1 = 3000 giri/min.

Si calcoli la massima potenza trasmissibile, compatibilmente con l’assegnato valore di tensione ammissibile del nastro e con un coefficiente di attrito, nel contatto nastro-ruote, assunto pari a f = 0,1.