LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA MECCANICA

# ESAME DI COSTRUZIONE DI MACCHINE 2

# APPELLO DEL 28 MARZO 2006

## PROVA SCRITTA

Parte prima - ESERCIZIO DI CALCOLO

Una girante, in rotazione alla velocità di 6000 giri/min, è costituita da un disco di alluminio al cui bordo esterno è collegato un cilindro sottile di acciaio, secondo un modello di collegamento che simula un vincolo “a cerniera”.

L’interazione disco-cilindro non prevede dunque l’esistenza di un momento flettente di bordo e può, di conseguenza, essere rappresentata dalla sola forza Qo, agente in direzione radiale ed uniformemente distribuita sul bordo del cilindro sottile.

Si valuti lo stato di tensione sul disco di alluminio e le tensioni circonferenziali del cilindro sottile nella zona del suo collegamento con il disco ed in zona sufficientemente lontana dal disco, laddove si può considerare ormai ininfluente l’effetto di bordo.

DATI:

alluminio:	Eal = 75.000 N/mm²		al = 0,33	al = 2.300 kg/m³

acciaio:	Eac = 210.000 N/mm²		ac = 0,3	ac = 7.860 kg/m³

spessore del disco di alluminio:			hd = 8 mm

spessore del mantello cilindrico in acciaio:		hc = 4 mm

raggio medio del mantello cilindrico:		rc = 600 mm