Laurea specialistica in Ingegneria Meccanica

Esame di Costruzione di macchine II

## Prova scritta del 31 marzo 2005

# Tema n. 1

Un tubo realizzato in lega di alluminio (Eal = 75.000 N/mm²; al = 0,33; al = 2.500 kg/m³) ha diametro esterno de = 500 mm, spessore hc = 6 mm e lunghezza indefinita.

Con interferenza relativa ir = 0,004, viene forzato attorno al tubo un anello a sezione circolare piena di diametro da = 30 mm, realizzato in acciaio (Eac = 200.000 N/mm²; ac = 0,3; ac = 7.860 kg/m³).

Calcolare lo stato di tensione presente nel tubo a causa del forzamento dell’anello ed il corrispondente stato di tensione dello stesso anello.

Valutare quale velocità di rotazione dell’intero sistema ‘anello–tubo’ si dovrebbe applicare al sistema per annullare la pressione di forzamento.