Laurea specialistica in Ingegneria Meccanica

Esame di Costruzione di macchine II

Primo appello dell’A.A. 2006/07

# Esercizio di calcolo progettuale

Un rotore a bicchiere è formato da un disco pieno (fondo), di diametro Df = 496 mm e spessore costante sf = 5 mm,  realizzato  in lega di piombo dalle seguenti caratteristiche meccaniche:

modulo di elasticità:	Epb = 25000 N/mm2

coefficiente di Poisson:	pb  = 0,33

massa volumica:		pb = 10500 kg/m3

La parete cilindrica che completa il rotore ha un diametro medio Dm = 500 mm ed uno spessore della parete hc = 5 mm. Il materiale impiegato per il mantello cilindrico è una lega di alluminio, con le seguenti caratteristiche meccaniche:

modulo di elasticità:	Eal = 75000 N/mm2

coefficiente di Poisson:	pb  = 0,33

massa volumica:		pb = 2300 kg/m3

Si valuti lo stato di tensione che si desta nell’intero rotore quando la velocità di rotazione attorno al suo asse di simmetria assume il valore  n = 4500 giri/min.