Laurea specialistica in Ingegneria Meccanica

Esame di Costruzione di macchine II

## Prova scritta del 19 aprile 2006

# Esercizio di calcolo progettuale

Un albero pieno, di diametro da = 40 mm,  trasmette la potenza W = 80 kW, alla velocità di rotazione na = 4000 giri/min.

Si assuma, per il mozzo, un rapporto (L/di) = 1 ed un rapporto de/di = 1,5.

Per il coefficiente di attrito del forzamento albero-mozzo, si assuma il valore f = 0,075 e si valuti la corrispondente pressione di forzamento necessaria a garantire la trasmissione della potenza albero-mozzo, impiegando un coefficiente di sicurezza cautelativo S = 4.

Si valuti l’interferenza relativa ir che garantisce lo svilupparsi della voluta pressione di forzamento ed il corrispondente stato di tensione nel mozzo e nell’albero.

Si sviluppino i calcoli assumendo per il materiale (acciaio) i seguenti dati: Eac = 200.000 N/mm²; ac = 0,3;  ac = 7.860 kg/m³.