prova scritta di elettrotecnica

Ing. Aerospaziale

(14/01/2000)

Calcolare le correnti di lato del circuito in figura e le potenze attiva e reattiva associate ai generatori di tensione e di corrente.

Dati:

Es2 = 100 + j 100 V		Es3 = 80 + j 130 V					Es4 = 100 - j 90 V

Es5 = 150 + j 50 V		Is1 = 2 + j 1 A		 = 314 rad/s

R3 = 70 			R4 = 120 

L1= 150 mH			L2 = 100 mH		L3 = 200 mH			L4= 150 mH

M = 80 mH			C3 = 60 F		C4 = 100 F

prova scritta di elettrotecnica

Ing. Aerospaziale

(14/04/2000)

Calcolare le correnti di lato del circuito in figura e le potenze attiva e reattiva associate ai generatori di tensione e di corrente.

Dati:

Es2 = 100 + j 100 V			Es3 = 80 + j 130 V			Es4 = 100 - j 90 V

Es5 = 150 + j 50 V			Es6 = 130 - j 80 V			Is1 = 2 + j 1 A

 = 314 rad/s				R1 = 120 				R3 = 90 

R4 = 100 				R5 = 100  				L1= 80 mH

L2 = 100 mH				L3 = 120 mH				L4= 110 mH

L5 = 50 mH				M14 = 40 mH				M56 = 20 mH

C1 = 60 F				C3 = 100 F				C5 = 80 F

ESONERO DALLA PROVA scritta di elettrotecnica

Ing. Aerospaziale

(17/05/2000)

COMPITO N.1

Si consideri il circuito schematizzato in figura. Calcolare la corrente I1 applicando il teorema del circuito equivalente di Thevenin tra i punti A e B.

Determinare quindi le potenze attiva e reattiva associate la lato A,B, le correnti di lato I2, I3, il fattore di potenza associato al generatore di tensione Es2.

Dati:

Es1 =100 + j 110 V			Es2 = 150 - j 120 V			Is3 = 1 + j 2 A

Is4 = 1 + j 1,1 A			 = 314 rad/s

R1 = 70 			R2 = 120 		R3 = 50 		R4 = 80 

R5 = 60 			L1= 120 mH		L2 = 100 mH		L3 = 180 mH

L4= 150 mH			M = 80 mH		C1 = 60 F 		C2 = 70 F

C5 = 60 F                              C4=40 F

ESONERO DALLA PROVA scritta di elettrotecnica

Ing. Aerospaziale

(17/05/2000)

COMPITO N.2

Si consideri il circuito schematizzato in figura. Calcolare la corrente I1 applicando il teorema del circuito equivalente di Thevenin tra i punti A e B.

Determinare quindi le potenze attiva e reattiva associate la lato A,B, le correnti di lato I5, I6, il fattore di potenza associato al generatore di tensione Es6.

Dati:

Es1 =100 + j 110 V			Es2 = 150 - j 120 V			Es3 = 110 + j 130 V

Is4 = 1 + j 2 A				Is5 = 1.5 + j 1 A			Es6 = 90 - j 120 V

 = 314 rad/s

R2 = 120 		R4 = 80 

L1= 120 mH		L2 = 100 mH		L3 = 180 mH			L4= 150 mH

M = 80 mH		C1 = 60 F 		C2 = 70 F			C4 = 60 F

Soluzioni:

I1=4.43+j2.28 A  /  I5=-0.78+j2.07 A  /  I6=-3.43-j0.28 A

ESONERO DALLA PROVA scritta di elettrotecnica

Ing. Aerospaziale

(17/05/2000)

COMPITO N.3

Si consideri il circuito trifase schematizzato in figura. La terna di generazione trifase è simmetrica e diretta. Calcolare:

- le correnti nei lati indicati in figura;

- le potenze erogate attiva e reattiva dalla terna di generazione simmetrica;

- la capacità del banco di condensatori a triangolo da inserire in derivazione alla terna di generazione per aumentare il fattore di potenza del 1% del suo valore.(rendere il carico resistivo)

Es = 220 V

R1 = 20 			R2 = 30 		R3 = 10 		R4 = 25 

R5 = 60 			L1= 50 mH		L2 = 70 mH		L3 = 10 mH

L4= 40 mH			L5 = 80 mH		M = 20 mH		 = 314 rad/s

Soluzioni:

I1=16.2+j0.2 A / I2=-14.9+j21.1 A / I3=-14.75+j23.7 A / I4=-6.01-j3.43 A / I5=-0.46+j1.13 A

I6=4.57-j20.49 A / I7=-12-j3.24 A / I8=4.2-j3.04 A / I9=0.2+j2.63 A

P=10540+j193.36 VA /  C=1.42 μF

ESONERO DALLA PROVA scritta di elettrotecnica

Ing. Aerospaziale

(17/05/2000)

COMPITO N.4

Si consideri lo schema unifilare del circuito trifase simmetrica equilibrato schematizzato in figura.

Determinare:

- il circuito equivalente monofase;

- la potenza nominale del trasformatore T1 sapendo che nella condizione di funzionamento considerata le perdite per effetto Joule negli avvolgimento in rame sono pari al 90% della potenza dissipata nella prova in corto circuito;

- le correnti nei carichi 3 e 4.

T1:	k1=30000/380			Pn1 = ?			Pcc1%=4%		Vcc1%=6%

T2:	k2=30000/3000		Pn2 = 30 kVA		Pcc2%=3%		Vcc2%=7%

1:	380 V			10 kW				cos1 = 0,8

2:	380 V			9 kW				8 kVAR

3:	3 KV			30 kVA			cos3 = 0,9

4:	30 KV			35 kW				20 kVAR

L1:	l1 = 500 m		R1 = 0.6 /km			X1 = 2 /km

Soluzioni:

Pn1=22.51 KVA  /   I3=5.12-j2.72 A  /  I4=0.715-j0.405 A

prova scritta di elettrotecnica

Ing. Aerospaziale

(14/06/2000)

Calcolare le correnti di lato del circuito in figura applicando il principio di sovrapposizione degli effetti.

Determinare inoltre le potenze attiva e reattiva associate ai generatori di corrente e tensione del circuito.

Verificare infine la validità del teorema di Boucherot.

Dati:

Es2 = 70 + j 110 V		Is1 = 2,5 - j 1 A		Es3 = 110 - j 110 V

Is4 = 1 + j 1,8 A		Es5 = 100 + j 90 A		 = 314 rad/s

R1 = 60 			R2 = 110 			R3 = 130 		R4 = 90 

L1= 110 mH			L2 = 115 mH			L3 = 150 mH		L4= 140 mH

M= 50 mH 			C4 = 85 F

prova scritta di Elettrotecnica

corso di laurea in Ingegneria aerospaziale

(03/07/2000)

Il circuito trifase in figura è alimentato da una terna di generazione simmetrica e diretta.

Calcolare:

- le correnti I1, I2, I3, I4;

- le potenze attiva e reattiva associate alla terna di generazione;

- la caduta di tensione percentuale sulle impedenze di linea ZL;

- la capacità del banco di condensatori a triangolo da connettere in derivazione al carico equilibrato di impedenze Z per ridurre la caduta di tensione percentuale sulle impedenze di linea ZL al 5% (si considerino costanti le tensioni ai capi delle impedenze Z prima e dopo il rifasamento).

Dati:

Es = 220			= 314 rad/s

R1 = 40 			R2 = 30 		L1 = 50 mH			L2 = 80 mH

L3 = 70 mH			L4 = 60 mH		M = 20 mH 			C1 = 60 F

C2 = 50 			C3 = 10 F		ZL = (0.5 + j 5) 		Z = (42 + j 53) 

prova scritta di elettrotecnica

Ing. Aerospaziale

(19/09/2000)

Si consideri il circuito schematizzato in figura. Calcolare:

le correnti in ogni lato del circuito;

le potenze attiva e reattiva associate ai generatori del circuito;

Verificare inoltre il teorema di Boucherot.

Dati:

Es1 = 100 + j 110 V		Es2 = 180 - j 15 V		Es3 = 120 - j 110 V

Is4 = 2 + j 1 A			 = 314 rad/s

R1 = 70 			R2 = 120 			R3 = 110 

L1= 120 mH			L2 = 100 mH			L3 = 180 mH		M= 50 mH

C1 = 60 F			C4 = 100 F

prova scritta di elettrotecnica

Ing. Aerospaziale

(24/01/2000)

Calcolare le potenze attiva e reattiva associate al generatore di corrente Is1 applicando il teorema del circuito equivalente di Thevenin tra i nodi A,B.

Dati:

Is 1= 2 + j 1 A		Is2 = 1 - j 1,5 A		Es3 = 100 + j 110 V

 = 314 rad/s

R1 = 70 			R2 = 120 			L1= 120 mH

L2 = 100 mH			L3 = 180 mH		           L4= 150 mH

C1 = 60 F			M = 80 mH