Turbogetto a due alberi– calcolo del ciclo in condizione di Fuori Progetto a quota e Mach di volo assegnati.

LPC

HPC

HPT

LPT

0=1

2

5

4

3

6

7

8

N

PD

| Cpa | Cpg | γa | γg | Qf | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1004.5 | 1130.2 | 1.4 | 1.34 | 4.5E+07 | 287 |

Tabella 1. Costanti

Si consideri un Turbogetto con i seguenti parametri di progetto operante a punto fisso e condizioni ISALS a livello del mare.

| βLPC | βHPC | ma(kg/s) | TET(K) | ηmc | ηmt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 6.1 | 70 | 1750 | 0.98 | 0.98 |
| ηpd | ηc | ηc | ΔPcc | ηT | ηT |
| 0.97 | 0.85 | 0.85 | 5% | 0.9 | 0.9 |
| Pa(kPa) | Ta(K) | M | ηn |  |  |
| 101 | 288 | 0 | 0.98 |  |  |

Tabella 2. Parametri di progetto

Nell’analisi del ciclo termodinamico in condizioni di progetto si è assunto un ugello convergente di cui si è determinata l’area d’uscita. Si sono inoltre determinate la spinta e il consumo specifico del motore.

| Ae(m2) | FN(kN) | TSFC(kg/h/kN) |
| --- | --- | --- |
| 0.099 | 71.80 | 81.487 |

Tabella 3. Prestazioni e area d’uscita dell’ugello nel punto di progetto

Avendo calcolato le prestazioni del motore nel suo punto di disegno si intende valutare come variano rapporto di compressione, spinta e consumo specifico quando il motore opera in quota a Mach di volo assegnato.

- Calcolo di Fuori Progetto – funzionamento in quota

| βLPC | βHPC | ma(Kg/s) | TET(K) | ηmc | ηmt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.771 | 5.612 | 29.99 | 1600 | 0.98 | 0.98 |
| ηpd | ηc | ηc | ΔPcc | ηT | ηT |
| 0.92 | 0.85 | 0.85 | 5% | 0.9 | 0.9 |
| Pa(kPa) | Ta(K) | M | ηn |  |  |
| 30.8 | 229.7 | 0.9 | 0.98 |  |  |

Tabella 4. Parametri nelle condizioni di fuori progetto in quota

Col calcolo nel punto di progetto la geometria dei componenti è stata fissata. Per il calcolo diretto in condizioni di fuori progetto diverse ipotesi semplificate devono essere considerate:

- Entrambe le turbine e l’ugello operano in condizioni di chocking

- L’ugello è a geometria costante

- L’efficienza di entrambe le turbine è costante e pari al valore di progetto

- L’efficienza di entrambi i compressori è costante e pari al valore di progetto

Dalla ipotesi (1) e (2) si deduce che il punto di funzionamento sulle mappe non-dimensionali di ugello e turbine resterà invariato. Quindi:

m5T5P5=cost                        m6T6P6=cost                       (1)

P5P6=cost           P6P7=cost                                  (2)

Essendo, per l’ipotesi 3, l’efficienza delle turbine costante, risulta:

T5T6=cost           T6T7=cost                                   (3)

Inoltre, con ragionevole approssimazione si può assumere che rimanga costante e pari al valore calcolato nel punto di progetto anche il rapporto tra i flussi a monte e a valle del combustore:

mgma=cost                              (4)

dove

mg=ma+mf

Nella Tabella 5 sono riassunte le condizioni esemplificative e i rispettivi valori costanti ottenuti dal calcolo di progetto.

| mg/ma | mg√T5/P5 | mg√T6/P6 | T5/T6 | T6/T7 | P5/P6 | P6/P7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.023 | 1.219 | 2.588 | 1.211 | 1.110 | 2.337 | 1.584 |

Tabella 5. Rapporti costanti

1) Dalle tabelle dell’aria alla quota assegnata è possibile ricavare il valore di pressione e

temperatura all’ingresso del motore. Conoscendo il Mach di volo (Ma) e l’efficienza della presa dinamica (ηpd) è possibile calcolare temperatura e pressione totali all’ingresso del compressore

T2=Ta1+γa−12Ma2=266.9K

P2=pa1+ηpdT2Ta−1γaγa−1=50.09kPa

2) Utilizzando i rapporti di temperatura delle turbine dalla Tabella 5 e conoscendo il nuovo valore della Temperatura di Entrata in Turbina (T5) si impone la conservazione dell’energia sul gruppo compressore – turbina per calcolare la temperatura in uscita dal compressore di bassa:

1ηmcmacpaT3−T2=ηmtmgcpgT6−T7    →    T3=T2+mg⋅cpgmacpaT5T6T51−T7T6=411.7K

Dalle relazioni isentropiche e considerando invariata l’efficienza del compressore (ipotesi 4), ricaviamo il nuovo rapporto di compressione e la conseguente pressione in uscita:

P3P2=1+ηcT3T2−1γaγa−1=3.77     →    P3=188.9kPa

3) Ripetendo il procedimento per il gruppo compressore – turbina sull’albero di alta pressione possiamo calcolare le condizioni in uscita dal compressore di alta:

T4=T3+mgcpgmacpaT51−T6T5=720.3K

P4P3=1+ηcT4T3−1γaγa−1=5.612     →    P4=1060.7kPa

4) Considerando le perdite di pressione (5%) in camera di combustione:

P5=P4⋅0.95=1007.0kPa

5) Dall’equazione (1) e utilizzando i nuovi valori di pressione e temperatura in ingresso alla turbina (T4 e P4) si determina il valore della portata dei gas combusti (mg) e dal rapporto noto mg/ma la portata d’aria (ma):

mgT5P5=1.219   →    mg=1.219⋅10071600=30.69kgs  →     ma=mg1.023=29.99

5) Il calore rilasciato dal processo di combustione (Q), proporzionale alla portata di combustibile (mf) e all’efficienza combustione (ηb), può con ragionevole approssimazione essere calcolato utilizzando il calore specifico dei gas combusti (Cpg) e la massa d’aria (ma)

Q=Qfηbmf        →       mf=QQfηb=macpgT5−T4Qfηb=0.663kgs

6) Assumendo l’efficienza della turbina costante, dall’ipotesi esemplificativa 1 e 2 possiamo calcolare le condizioni d’uscita dalla turbina di alta:

T6=T51.211=1321.0K            P6=P52.337=430.9kPa

7) Ripetendo i calcoli per la turbina di bassa utilizzando i corrispondenti rapporti costanti si ottiene:

T7=T61.110=1190.0K            P7=P61.584=272.0kPa

8) Essendo il rapporto di pressione dell’ugello, operante alla quota assegnata, maggiore del rapporto critico, l’ugello è in condizioni di saturazione (in effetti siamo noi che abbiamo in posto la condizione di chocking!) e la pressione e la temperatura in uscita sono pari alla pressione e alla temperatura critiche. Il rendimento dell’ugello è pari al 98% (ηn=0.98):

P7pa=272.020>P7p=1.856          →          t8=T=T71+γg−12=1017.1K

p8=padiab=P71−1ηnγg−1γg+1γgγg−1=144.5kPa

Siamo così in grado di calcolare la velocità e la densità del getto in uscita dall’ugello:

u8=a=γgRt8=625.4ms              ρ8=p8Rt8=0.495kgm3

N.B. Avendo ipotizzato un ugello a geometria fissa e dimensionato l’ugello durante lo studio nel punto di progetto, controlliamo che l’area d’uscita sia, in effetti, rimasta costante:

A8=mgρ8u8=0.099m2

8) Calcoliamo le nuove prestazioni in quota tenendo in conto la velocità di volo come funzione del Mach di volo e della velocità del suono alla quota assegnata:

F=mgu8−maγaRTaMa+A8(p8−pa)=22.26kN

TSFC=mfFN=107.2kghkN

| Fuori Progetto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amb | LPCin | HPCin | Ccin | HPTin | LPTin | LPTout |
| P(kPa) | 30.80 | 50.09 | 188.9 | 1060.0 | 1007.0 | 430.9 | 272.0 |
| T(K) | 229.7 | 266.9114 | 411.7 | 720.3 | 1600 | 1321.0 | 1190.0 |
| ma(Kg/s) | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 |
| mf(Kg/s) |  |  |  |  | 0.663 | 0.663 | 0.663 |
| m(Kg/s) |  |  |  |  | 30.69 | 30.69 | 30.69 |

| Prestazioni | pe(kPa) | te(K) | ρ(kg/m3) | ue(m/s) | Ae(m2) | FN(kN) | TSFC(kg/h/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugello saturato | 144.5 | 1017.1 | 0.4950 | 625.4 | 0.099 | 22.26 | 107.158 |

Tabella 6. Prestazioni nelle condizioni di Fuori Progetto in quota